# 一、高纯氧化物粉体制备设备

| 序号 | 设备名称 | 拟购置数量（台/套） | 功能 （应用） | 配置及性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 2 | 溶解釜 | ★1.反应釜材质：材质为不锈钢（等级为304或以上），内衬四氟（或者喷涂四氟）；分体式全开启上盖，平盖直径为≥12mm（材质S30408, 加强筋固定）； 2.最高设计温度：≥120℃； 3.设计压力：常压 ； 4.标称容积：300±10L； ★5.搅拌：搪瓷推进式搅拌（缠绕四氟），耐磨非金属防腐密封; 6.电机功率：2.2KW/380V, 转速0-160rpm（卧式齿轮减速机）变频调节; 7.电压：380V； ★8.温度计套管（喷涂或内衬四氟）； 9.要求有放料口，固体加料口，真空接口，试剂加料口，废气出口，纯水接口等。 |
| 2 | 中和反应釜 | 1 | 中和反应用 | ★1.反应釜材质：材质为不锈钢，等级为304及以上，内衬四氟（或者喷涂四氟）；分体式全开启上盖，平盖为≥12mm，材质S30408,加强筋固定； 2.最高设计温度：≥120℃； 3.设计压力：常压 ； 4.标称容积：500±10L； ★5.搅拌：搪瓷推进式搅拌（缠绕四氟），耐磨非金属防腐密封; 6.电机功率：2.2KW/380V,转速0-160rpm（卧式齿轮减速机）变频调节; 7.电压：380V； ★8.温度计套管（喷涂或内衬四氟）； 9.要求有放料口，固体加料口，真空接口，试剂加料口，废气出口，纯水接口等。 |
| 3 | 高温炉 | 1 | 干燥分解用 | ★1.最高设计温度：≥1200 ℃； 2.加热元件：电加热丝或硅碳棒； 3.测温方式：K型或S型热电偶，点式测温 4.温度控制：升温速率0-30 ℃/min，范围可调控：0-1200 ℃，控温精度±1 ℃,2个炉膛单独控温，PID可控硅电力调节器控制； 5.设备主功率约8-12kW； ★6.材质：炉膛材质多晶氧化铝陶瓷纤维整体成型，无粉尘脱落，外壳304不锈钢或喷塑； 7、炉膛数量：2个，炉膛空间尺寸：D130+(0~5)mm*L900±5mm,加热区尺寸：D130+(0~5)mm*L800±5mm。 ★8、高纯石英管：D120±2mm*L1400±5mm,带配套磨砂帽，带进出气口、真空接口，极限真空度≤0.1Pa，GE-4号物料。 |
| 4 | 离心机 | 1 | 过滤用 | ★1、腔体材质：材质为不锈钢，等级为316及以上，内衬四氟，无任何金属部分外露； 2、外壳材质：材质为不锈钢，等级为304及以上，表面防腐处理； 3、设备参数： 转鼓直径： 400-500mm 转鼓容积： 20-25L 转鼓滤网厚度： 5±0.2mm 外壳厚度： 2.5-3.5mm 装料限量： ≥30Kg ★转鼓转速： ≥1900r/min 分离因数： ≥900 主电机：1.5Kw。 |
| 5 | 计量泵 | 3 | 加试剂用 | 1、泵头材质：PVDF； 2、主体材质：PTFE； 3、设备参数： ★最大流量： ≥50L/H ★最大压力：≥8bar 冲程流量(ml/冲程)： ≥0.5 转最大频率（冲程/min）：≥150 |
| 6 | 隔膜泵 | 1 | 物料输送 | 1、进出管径：1寸螺纹； 2、泵体材质：PVDF; ★3、隔膜片：特氟龙； 4、驱动方式：电动； 5、电机功率：≥350W; ★6、防爆电机， 7、可调流量：0-2.4m³/小时。 |
| 7 | 水环真空泵 | 1 | 抽真空 | ★1、抽气速率≥40m³/小时; 2、极限真空度：-0.1MPa; 3、电机功率：≥1.5-2.2kw ★4、防爆电机。 5、材质：PP。 |
| 备注 | 1、要求设备整体符合高纯材料（99.999%）的生产工艺； 2、投标过程产生的手续费、差旅费、管理费等费用包含于报价中。 |  |  |  |